Załącznik  nr 2

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji zamówienia pn. „Utrzymanie parków i skwerów miejskich w  2017 roku ”

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT      KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I  REALIZACJI  ROBÓT  WYMIENIONYCH  W  POZ.  1.1.

3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

3.2.   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność  z  SST  i  poleceniami  Inspektora.

3.3. Zakres robót do wykonania w ramach prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie niżej wymienionych parków i skwerów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Krosna:

-   stary Cmentarz przy ul. Krakowskiej,

-   park przy ul. Piastowskiej,

-   skwer przy ul. Żwirki i Wigury,

-   skwer u zbiegu ulic Grodzka - Tkacka,

-   skwery u zbiegu ulic: Powstańców Warszawskich - Wojska Polskiego - Lwowska

-   ciąg spacerowy wzdłuż wałów potoku Lubatówki.

3.4. Obowiązujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Sprzątanie pozimowe

Wiosenne uporządkowanie obiektów poprzez:  wygrabienie liści z trawników, z pod drzew,  skupin krzewów, alejek, chodników, oczyszczenie z odłamanych gałęzi i konarów drzew, oczyszczenie z nagromadzonych odpadów, śmieci, w tym również odpadów „podrzuconych”. Wywóz uzyskanych odpadów (do 24 godzin) i zagospodarowanie według obowiązujących przepisów prawa.

W przedmiarze robót (kol. nr 7) należy podać cenę netto za jednorazowe uporządkowanie 1 m2  terenu danego obiektu wraz z wywozem i zagospodarowaniem uzyskanych odpadów zielonych i komunalnych.

- Koszenie trawników

W zależności od wielkości, dostępności oraz położenia koszonego obszaru, koszenie należy realizować przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Na mniejszych powierzchniach z utrudnionym dostępem można stosować kosiarki spalinowe, kosy żyłkowe i podkaszarki, większe obszary przy użyciu specjalistycznych kosiarek.  Podczas koszenia należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie powodować uszkodzeń składników roślinnych tj. drzew, krzewów, kwiatów oraz obiektów budowlanych, elementów architektonicznych zlokalizowanych na danym obiekcie. Przed rozpoczęciem koszenia należy przygotować teren poprzez jego oczyszczenie z kamieni, gruzu, elementów metalowych oraz innych „podrzuconych” odpadów i zanieczyszczeń, gałęzi oraz poprzez rozgarnięcie ziemi, kretowisk itp.      Skoszoną trawę z „skwerów” należy zgrabić i wywieść bezpośrednio po jej skoszeniu, z pozostałych obiektów należy wywieść najpóźniej do 48 godz. po zakończeniu całości prac koszenia na danym obiekcie.

W przedmiarze robót (kol. nr 7) należy podać cenę netto za jednorazowe wykoszenie 1 m2 trawnika  wraz z wywozem  i zagospodarowaniem skoszonej trawy.

- Utrzymanie czystości  na alejkach, przejściach, chodnikach

Systematyczne - 2 razy w tygodniu (w przypadku konieczności-częstsze) oczyszczanie alejek, przejść, chodników poprzez pozamiatanie i zebranie nieczystości.

W przypadku konieczności likwidacja chwastów za pomocą środków chwastobójczych, przeznaczonych do tego celu. Wykonywany oprysk ma obejmować wyłącznie powierzchnię przeznaczoną do odchwaszczenia, należy dołożyć wszelkiej staranności, aby zasięg oprysku nie obejmował rosnących w sąsiedztwie trawników, kwietników, drzew i krzewów. W razie konieczności odchwaszczenie alejek, poprzez usunięcie warstwy darni (ziemi, traw, chwastów) i odsłonięcie obrzeża lub krawężnika.

W przedmiarze robót (kol. nr 7) należy podać cenę ryczałtową za utrzymanie 1 m2  ciągu pieszego, w okresie 1-go miesiąca wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

- Bieżące utrzymanie czystości i porządku

Systematyczne- 2 razy w tygodniu (w przypadku konieczności-częstsze) utrzymanie czystości na obiektach poprzez: oczyszczanie z różnego rodzaju odpadów, śmieci, odłamanych konarów i gałęzi drzew, prawidłową pielęgnacją drzew i krzewów. W przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych - usuwanie wyłomów, z zastrzeżeniem, że prace te należy realizować niezwłocznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty usuwania tych drzew rekompensowane będą pozyskanym materiałem drzewnym.

W przedmiarze robót (kol. nr 7) należy podać cenę ryczałtową  za utrzymanie czystości 1 m2  danego obiektu w okresie 1-go miesiąca wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

- Pielęgnacja krzewów

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korygujących obrysy w ciągu sezonu wegetacyjnego;       w zależności od potrzeb – cięcia odmładzające krzewów, pojedynczych krzewów rosnących w skupieniach, które polegać będzie na:

- wycięciu gałęzi suchych i połamanych, wykonaniu cięć korygujących obrysy wg wskazań,

- odchwaszczanie mis wokół pojedynczych krzewów i młodych drzew oraz powierzchni pod skupieniami krzewów

- zastosowanie odpowiednich oprysków zwalczających choroby lub szkodniki

W ciągu sezonu zakłada się pięciokrotne odchwaszczanie krzewów i miejsc wokół młodych drzew rosnących  pojedynczo. Natomiast cięcia skupień krzewów oraz konieczność ich odchwaszczania będą realizowane wg wskazań.

W przedmiarze robót (kol. nr 7) należy podać cenę ryczałtową za pielęgnację 1 m2  krzewów w okresie 1-go miesiąca wraz z wywozem i zagospodarowaniem otrzymanych  odpadów.

- Grabienie liści w okresie jesiennym

Systematyczne (2 razy w tygodniu) grabienie i wywożenie liści.

W przedmiarze robót (kol. nr 7) należy podać cenę ryczałtową za wygrabienie liści z pow. 1m2 trawnika w okresie 1-go miesiąca wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

- Uporządkowanie cmentarza na dzień 1 listopada.

Uporządkowanie Starego Cmentarza na dzień 1 listopada – w przypadku braku pokrywy śnieżnej wygrabienie i usunięcie liści, zebranie i usuniecie nagromadzonych odpadów,   oczyszczenie alejek,  nagrobków, usunięcie zużytych zniczy i dekoracji nagrobkowych.

W przypadku  pokrywy śnieżnej należy odśnieżyć główną aleję,  pomnik oraz zebrać i usunąć wszystkie odpady.

W przedmiarze robót (kol. nr 7) należy podać cenę netto za jednorazowe uporządkowanie 1 m2  terenu obiektu wraz z wywozem i zagospodarowaniem uzyskanych odpadów zielonych i komunalnych.

3.5.  Prace objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na podstawie ustalonych harmonogramów, wskazań pisemnych lub telefonicznych. W zgłoszeniu zostanie określony zakres robót oraz termin wykonania.

3.6.   W przypadku konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki, zakres prac będzie przekazywany telefonicznie, a wskazane prace należy wykonać bez zbędnej zwłoki. W takiej sytuacji, określa się czas rozpoczęcia robót, maksymalnie do 2,0 godzin od wezwania.

3.7. Zakres rzeczowy robót podany w przedmiarze robót, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i wynikać będzie z faktycznych potrzeb wykonania danych prac na poszczególnych obiektach.

3.8.  Zobowiązuje się Wykonawcę robót do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z  obowiązującą na ten temat wiedzą ogrodniczą i we właściwych terminach, w ciągu całego okresu obejmującego wykonanie zamówienia (zgodnie z kalendarzem biologicznym ich wykonywania w poszczególnych zakresach).

3.9. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu oprysków herbicydowych do stosowania wyłącznie środków chemicznych przeznaczonych do tego celu  oraz stosować  ściśle według instrukcji na opakowaniu. Wykonywany oprysk  ma obejmować wyłącznie powierzchnię przeznaczoną do oczyszczenia, należy dołożyć wszelkiej staranności, aby zasięg oprysku nie obejmował rosnących w sąsiedztwie trawników, kwietników oraz wydzielonych miejsc wokół drzew i krzewów.

Przedmiotowe prace należy wykonywać przy małym natężeniu ruchu pieszego tj. w porach wczesno-rannych lub późno-popołudniowych. Nie dopuszcza się stosowania oprysku w pełni słońca  lub w dni wietrzne.

3.10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody wynikłe z nienależytego wykonania robót oraz niewłaściwego stosowania środków chemicznych  (np. w wyniku obumarcia składników roślinnych, rosnących na terenach przyległych do ciągów pieszych na których wykonywany był oprysk).

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zniszczonej zieleni na własny koszt.

3.11. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na organizację robót i zabezpieczenie prowadzonych prac. Prace nie powinny utrudniać z prawidłowego korzystania z obiektów. Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce pracy poprzez odpowiednie oznakowanie robót.

4.	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.3.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w pkt. 4.1 i 4.2  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5.	STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

5.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie uregulowania prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.  Odpowiedzialność  Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za jakość zastosowanego sprzętu oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST.

6.2. Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia (usterki) będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy,  który zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie odpowiedzialnego Inspektora o wykonaniu usterek.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

6.4. Wykonawca robót winien zabezpieczyć miejsce pracy poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz odpowiednie oznakowanie zastosowanego sprzętu.

7.   ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Odbiór  robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu warunków umowy i  warunków określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

8.2. Zakończenie realizacji robót i gotowość odbioru Wykonawca zgłasza na piśmie lub telefonicznie Zamawiającemu.

8.3. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy (Kierownika robót).   Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują upoważnieni przedstawiciele z ramienia Zamawiającego oraz Wykonawcy.

8.4. O terminie przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt. 6.2. lub odbioru robót, Zamawiający telefonicznie powiadomi Wykonawcę, nie później niż 2 godziny przed planowaną kontrolą lub odbiorem. Wykonawca zobowiązany jest stawić się osobiście lub upoważnić pisemnie osobę, która w jego imieniu będzie uczestniczyć w kontroli lub odbiorze przedmiotu zamówienia.

8.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu na czas przeprowadzanej bieżącej kontroli oraz dokonywanego odbioru robót.

9.     OKREŚLENIE WYNAGRODZENIA

9.1. Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót, potwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia  faktury.

9.2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie fakturami    wystawianymi za faktycznie wykonany zakres robót, obejmujący okres miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy.

9.3.  Potwierdzeniem czasu wykonywania zadania będzie ewidencja godzin wykonywania umowy, obejmująca okres miesiąca kalendarzowego w poszczególnych dniach roboczych, dostarczana Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy.

9.4. Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych  i odebranych robót oraz cen podanych w ofercie,  przedmiarze robót.

9.5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wykonawcę  przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. Ceny powinny obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót, wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to: koszty robocizny, koszty materiałów, sprzętu, transportu, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty zabezpieczenia i oznakowania robót, koszty uporządkowania terenu, koszty składowania i utylizacji powstałego urobku  oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności  związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.