SOSW.081.9.1.2017                                                       Załącznik  nr 1 do  Zapytania

Załącznik  nr 1 do   Umowy

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa  zadania: „Jadę się uczyć i rozwijać - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego  przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”- dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych,  w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, spełniającego minimum następujące wymagania.

II. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowanego samochodu - wypełnia wykonawca TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód osobowy fabrycznie nowy |  |
| 2. | Dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim |  |
| 3. | Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| 4. | Moc silnika- nie mniej niż 100 km, turbodoładowany o pojemności minimalnej 1,900 cm |  |
| 5. | Skrzynia biegów - manualna |  |
| 6. | System zabezpieczający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| 7. | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS na 4 koła |  |
| 8. | System zabezpieczający poślizgowi napędzanego koła trącego przyczepność podczas ruszania |  |
| 9. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |  |
| 10. | Obrotomierz |  |
| 11. | Zbiornik paliwa minimum 70 l |  |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 13. | Kolumna kierownicy regulowana w min. jednej płaszczyźnie |  |
| 14. | Lusterka zewnętrzne-podwójne, ze sterowaniem elektrycznym, podgrzewane |  |
| 15. | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |
| 16. | Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie |  |
| 17. | Elektrycznie ogrzewana szyba przednia |  |
| 18. | Drzwi tylne przeszklone, szyby podgrzewane elektrycznie |  |
| 19. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe |  |
| 20. | Pełne przeszklenie pojazdu szyby boczne przyciemnione, szyby standard |  |
| 21. | Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie |  |
| 22. | Osobna klimatyzacja przednia i tylna z niezależnym sterowaniem |  |
| 23. | Nagrzewnica z recyrkulacją |  |
| 24. | W kabinie kierowcy 2 fotele-fotel kierowcy i fotel dla 2 pasażerów |  |
| 25. | Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach |  |
| 26. | Rozkład foteli w przestrzeni pasażerskiej: - I rząd- fotel podwójny i pojedynczy mocowany na szybkozłączach - II rząd – fotel podwójny i pojedynczy mocowany na szybkozłączach Wszystkie fotele regulowane |  |
| 27. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |
| 28. | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki |  |
| 29. | Podłoga z wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną |  |
| 30. | Wysokość kabiny pasażerskiej minimum 1 300 mm |  |
| 31. | Długość całkowita zewnętrzna pojazdu minimum 5 300 mm |  |
| 32. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach |  |
| 33. | Tapicerka przedziału pasażerskiego wykonana z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości w stosownych kolorach |  |
| 34. | Radio z instalacją i głośnikami z przodu i z tyłu z zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego |  |
| 35. | Centralny zamek zdalnie sterowany |  |
| 36. | Kolor dowolny |  |
| 37. | Regulacja ustawienia reflektorów przednich z kabiny kierowcy |  |
| 38. | Poręcz przy drzwiach bocznych-przesuwanych ułatwiająca wsiadanie |  |
| 39. | Młoteczek do zbicia szyb ewakuacyjnych |  |
| 40. | Możliwość blokady drzwi podczas jazdy |  |
| 41. | Chlapacze kół - 4 szt. |  |
| 42. | Opony zimowe + felgi |  |
| 43. | Opony letnie |  |
| 44. | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 45. | Lampki podsufitowe w kabinie kierowcy i części pasażerskiej |  |
| 46. | Apteczka medyczna, trójkąt, gaśnica, komplet podstawowych kluczy, fartuchy przeciwbłotne (klucz do kół, podnośnik, śrubokręt itp.) |  |
| 47. | Dywaniki gumowe |  |
| 48. | Kamizelki odblaskowe 9 szt. |  |
| 49. | Światła do jazdy dziennej |  |
| 50. | Sygnalizacja nie zapiętych pasów fotela kierowcy i pozostawienia włączonych świateł |  |
| 51. | Fabrycznie zamontowane III Światło „STOP”+ światło przeciwmgielne z tyłu |  |
| 52. | Czujnik parkowania przód i tył |  |
| 53. | Odległość między oparciami foteli nie mniej niż 70 cm |  |
| 54. | Blokada dostępu wlewu paliwa (automatycznie po zamknięci pojazdu) |  |
| 55. | Zewnętrzne boczne listwy ochronne wzdłuż całego pojazdu |  |
|  | Przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 56. | Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego |  |
| 57. | Najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o długości min. 200 cm do wprowadzania wózka inwalidzkiego |  |
| 58. | Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn w pojeździe |  |
| 59. | Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim |  |
| 60. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |
| 61. | Boczny stopień przy prawych drzwiach przesuwnych – wysuwany, oświetlony Okres gwarancji |  |
| 62. | Gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące bez limitu km |  |
| 63. | Gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 36 miesięcy |  |
| 64. | Gwarancja na perforację minimum 96 miesięcy |  |
|  | Warunki Gwarancji |  |
| 65. | Przeglądy okresowe co 2 lata lub 50 tys. km |  |
| 66. | Serwis gwarancyjny obejmujący cały kraj oraz w promieniu 20 km od siedziby zamawiającego |  |
| 67. | Zgłoszenie awarii i konieczność wykonania naprawy będzie realizowana telefonicznie potwierdzone poprzez wysłanie do Wykonawcy faksu lub e-mail |  |
| 68. | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłużej niż 14 dni. |  |

……………………….                                        ………………………………………………

Data		                                                         Pieczęć i podpis Wykonawcy