Kamera szybkoobrotowa IP o rozdzielczości 2MPx. Kamera posiada wbudowany obiektyw o ogniskowej 4.8mm~120mm oraz 25x zoom optyczny, wyposażona w funkcje poprawiające jakość obrazu: BLC / HLC / WDR 120dB. Obudowa zewnętrzna o klasie szczelności IP66 ,  zasilanie napięciem AC24V.

## Specyfikacja

| Kamera |  |
| --- | --- |
| Przetwornik | 1/2.8" STARVIS CMOS |
| Efektywna ilość pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka | 1/1s - 1/30,000s |
| Czułość | Kolor: 0.005Lux F1.6; 0Lux F1.6 (IR wł.) |
| Stosunek S/N | więcej niż 50dB |
| Funkcje Kamery |  |
| Funkcja Dzień/Noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Balans Bieli | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Ręczny |
| Kontrola wzmocnienia | Auto / Ręczna |
| Redukcja szumów | Ultra DNR 2D / 3D |
| Maski prywatności | do 24 obszarów |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Obiektyw |  |
| Obiektyw | 4.8mm~120mm (25x zoom optyczny) |
| Przesłona | F1.6~ F4.4 |
| Focus Control | Auto/Ręczny |
| Kąt widzenia | H: 59.2° ~ 2.4° |
| Parametry głowicy PTZ |  |
| Pan/Tilt zakres | Zakres poziomy: 0° ~ 360° bez punktu krańcowego, zakres pionowy: 15° ~ 90°, auto flip 180° |
| Prędkość obrotu | Prędkość w poziomie: 0.1° ~300°/s; Prędkość w pionie: 0.1° ~200°/s |
| Prędkość w presecie | Prędkość w poziomie: 400° /s; Prędkość w pionie: 300° /s |
| Funkcje automatyki | 300 ustawień wstępnych, 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Protokoły | DH-SD |
| Zasięg IR | do 150m |
| Audio |  |
| Kompresja | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
| Interfejsy dodatkowe |  |
| RS485 | - |
| Audio | 1/1 kanał Wej./Wyj. |
| Alarm | 2/1 kanał Wej./Wyj. |
| Ogólne |  |
| Zasilanie | AC24V/3A (±10%) |
| Pobór prądu | 13W, 23W (IR wł.) |
| Temperatura pracy | -40°C ~ 70°C / poniżej 90% RH |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Wymiary | Φ186x309mm |