Załącznik  Nr 3

do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zamówienia pn: „Bieżące utrzymanie ławek parkowych na terenie miasta Krosna 
w 2020 roku.”

- Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45212140-9  Obiekty rekreacyjne

92000000-1  Usługi rekreacyjne, kulturalne, sportowe

3. Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wymianę lub uzupełnienie brakującej listwy z drewna  – demontaż  uszkodzonej listwy, uzupełnienie nowej listwy wykonanej z drewna iglastego,  sezonowanego, bez sęków, wykonanie frezu dwustronnego o wymiarach około (1,94 m x 0,10 m x 0,045 m), zaimpregnowanie listwy preparatem grzybobójczym , 2 x malowanie farbą   w  kolorze 
i rodzaju  odpowiednim do pozostałych listew  ( lakierobejca, drewnochron, farba olejna)  Zakres prac nie dotyczy kompleksowej wymiany listew  przy  planowanych ławkach.

- Odnowa powłok malarskich konstrukcji nośnych stalowych i żeliwnych ławek (rury stalowe, żeliwne, płaskowniki, kształtowniki) - oczyszczenie powierzchni stalowej/żeliwnej z rdzy 
i brudu  oraz z łuszczącej się farby, przetarcie powierzchni papierem ściernym, zagrunto-wanie minią w miejsachwystepowania rdzy, dwukrotne malowanie farbą olejną  lub chlorokauczu-kową elementów konstrukcji.

3) Naprawa / remont  elementów konstrukcji stalowej /żeliwnej ławki - odkręcenie śrub od podłoża, przewiezienie ławki do warsztatu, rozbiórka elementów uszkodzonych, zdeformowanych i pogiętych, spawanie, prostowanie lub wymiana części uszkodzonej 
i ponowny montaż po uprzednim odmalowaniu  w kolorze jak pozostałe elementy ławki, przewiezienie ławki w miejsce wbudowania,montaż  ławki do podłoża przy pomocy kotew, śrub ocynkowanych lub elementów betonowych.

4)  Montaż ławki w podłożu utwardzonym i nieutwardzonym – dostarczenie ławki w miejsce wbudowania, zdjęcie nawierzchni utwardzonej, przykręcenie konstrukcji nóg do nawierzchni utwardzonej przy pomocy kotew  lub śrub mocujących, a w przypadku montażu przy pomocy bloczków betonowych rozbiórka nawierzchni,osadzenie bloczków i ponowne ułożenie kostki brukowej, granitowej lub betonowej. Osadzenie konstrukcji (nóg) ławki  w nawierzchni nieutwardzonej – wkopanie elementów  betonowych  lub zabetonowanie w stopach, uporządkowanie terenu

5)  Demontaż ławki parkowej – odkręcenie śrub, kotew, odkopanie bloczków betonowych lub  zbicie betonu, przewiezienie w miejsce zmagazynowania.

- Utylizacja uszkodzonych ławek – odkręcenie śrub, kotew od podłoza ławki lub zbicie betonu, rozbiórka elementów metalowych i drewnianych, dostarczenie i sprzedaż elementów mealowych do uprawnionego punktu skupu metali, który zaoferuje korzystniejszą cenę, 
a następnie dostarczenie do tut. Wydziału dokumentu potwierdzającego przyjęcie złomu, po czym Urząd Miasta zobowiązany jest do wystawienia faktury  sprzedaży złomu.

W celu zapewnienia konkurencyjności Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do uzy-skania co najmniej dwóch ofert cenowych firm świadczacych usługi skupu metali.

- Jednokrotne mycie ławek parkowych, murków z piaskowca z siedziskami drewnianymi otaczających drzewa w Zespole Staromiejskim - oczyszczenie ręczne z brudu, kurzu listew drewnianych i metalowych przy użyciu wody i środków czyszczących nie ingerujących 
w powierzchnię elemntów drewnianych i metalowych ławek, wyczyszczenie piaskowca przy użyciu myjki ciśnieniowej, wody z detergentem odpowiednim do oczyszczania piaskowca 
z brudu i glonów, zaimpregnowanie kamienia impregnatem dla zabezpieczenia przed powstawaniem glonów.

- Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji metalowej  lub żeliwnej  ławek  parkowych na nowe - demontaż uszkodzonych elementów stalowych, żeliwnych, zakup i montaż nowych części elementów konstrukcji.

- Malowanie/ odnowa powłok malarskich przy drewnianych listwach – odkręcenie listew oparciowych i siedziskowych, przewiezienie na warsztat, oczyszczenie listew z brudu, kurzu i łuszczącej się farby, nałożenie szpachli gruntującej w miejscach występujących sęków, pęknięć, uszkodzeń, lakierowanie listew preparatem grzybobójczym, dwukrotne odmalowanie listew  farbami lub powłokami lakierniczymi (lakierobejca, drewnochron, farba olejna). Powierzchnia listew po pomalowaniu musi być gładka a powłoka malarska jednolita, kryjąca poprzednią farbę  i ubytki w drewnie.

- Demontaż 138 szt. listew drewnianych przewidzianych do wymiany na istniejących ławkach parkowych zlokalizowanych w ciagu ul. Piłsudskiego. Należy zdemontować listwy poprzez odkręcenie śrub oraz dokonać transportu i utylizacji zdemontowanych listew.

- Montaż 138 szt. nowych listew drewnianych zakupionych przez Zamawiajacego do istniejacych ławek parkowych zamontowanych na Płycie Rynku. Należy zakupić śruby grzybkowe i przykręcić przedmiotowe listwy.  DOTYCZY TYLKO MONTAŻU

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ze SST i poleceniami Inspektora.

- Wykonawca robót, będzie realizował podany w zapytaniu ofertowym zakres prac na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego.

W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki, zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. W takiej sytuacji,  Zamawiający określa czas rozpoczęcia robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić w dni robocze, jak również w niedzielę i święta.

4.  Kontrola jakości robót

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.

2)   W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren, na  którym  wykonywane

będą roboty  oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo   realizowanych robót.

4)  W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Po zakończeniu każdego zgłoszonego do wykonania zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uporządkować teren na którym wykonywane  były roboty.

- W przypadku stwierdzenia wad i niedoróbek  Wykonawca  zobowiązany jest  do ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole odbioru.

5. Odbiór robót i podstawa płatności

  - Końcowa wartość wynagrodzenia wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót w terminie umownym.

  - Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie fakturami wystawianymi po zakończeniu każdego zgłoszonego i faktycznie wykonywanego zakresu robót.

  - Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru sporządzony za roboty zgłoszone do wykonania i faktycznie wykonane, podpisany przez Kierownika Robót i Inspektora.

  - Zakończenie realizacji zgłoszonych robót Wykonawca zgłasza na piśmie lub telefonicznie Zamawiającemu.

  - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia wykonanego zakresu robót.

  - Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.

#### Zatwierdził: